ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

В целях недопущения пожаров в жилых домах необходимо соблюдать следующие правила:

1.	Не допускать эксплуатации печей и дымоходов с наличием в них трещин и разрушений. Печи и дымоходы всегда должны быть оштукатурены глиной и побелены.

2.	У топочного отверстия печи к полу должен быть прибит металлический лист (размером 50x70 см).

3.	Дымоходы разрешается выполнять только из красного кирпича, в пределах чердака строго вертикально, горизонтальные дымоходы (борова) категорически запрещаются.

4.	Устройство дымоходов из дерева или асбоцементных и керамических труб запрещено.

5.	Дымоходы печей в местах прохождения через сгораемые перекрытия должны иметь разделку (кирпичную кладку) не менее 38 см (с изоляцией).

6.	Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не реже одного раза в два месяца.

7.	Не складывать и не ставить около печей различные горючие материалы, а также не сушить дрова на плитах и печах.

8.	Не растапливать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями.

9.	Не высыпать незатушенную золу вблизи от сгораемых строений.

10.	Не оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные газовые плиты, электроприборы, зажженные керосинки и керогазы, не поручать детям присмотра за ними.

11.	Не допускать эксплуатации ветхой электропроводки, не заклеивать электропровода обоями, не вешать на них различные предметы, не пользоваться самодельными электропредохранителями - «жучками».

12.	Уходя из квартиры, выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы.

13.	Не курить и не пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах, кладовых, в сараях, на сеноскладах.

14.	Не загромождать коридоры, лестничные клетки и подвалы различными предметами.

15.	Запрещено утеплять чердаки сухими листьями, торфом, сеном, соломой и другим сгораемым утеплителем. Поверхность чердака должна быть утеплена глиноопилковой смесью.

16.	Не хранить на чердаках и в подвалах жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель и т. п.).

17.	Помещения подвалов должны быть постоянно закрыты на замки. Ключи от замка общей двери в подвал коммунального дома должны храниться у ответственного уполномоченного по пожарной охране жилого дома  или дворника.

18.	Не допускать строительства различных сооружений без разрешения пожарной охраны.

19.	Постоянно держать в чистоте проезды и подъезды к строениям, пожарным гидрантам и водоёмам.